БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИи РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет КСиС

Кафедра ЭВМ

АПВМиС

Лабораторная работа № 1

Вариант № 14

Описание и моделирование цифрового устройства на языке VHDL в потоковом виде

Выполнил:								Проверила:

Козяков А.И.                  						доцент, кандидат

технических наук

Золоторевич Л.А.

Минск 2017

Структурная схема устройства.

- Решить прямую задачу анализа цифрового устройства: определить систему булевых функций, реализуемую устройством.

y3=0

y1=x1

y4=g1=x3x2(x2+x3+x4)

g2=g1(x3+x1x4+x1x4+x4x2)

y2=g2(g1+x2+x1)

- По результатам анализа определили что, не имеется линий обратной связи в анализируемой схеме, устройство не принадлежит к устройствам с памятью.

- Описание цифрового устройства на языке системы VLSI-SIM:

CIRCUIT LAB2;

INPUTS P1(1),P2(1),P3(1),P4(1);

OUTPUTS C1(1),C2(1),C4(1);

GATES

A1 'NEX2' (1) P4(1),P1(1);

A4 'N_' (1) P3(1);

A2 'NO2' (1) P3(1),A1(1);

A6 'NA2' (1) A4(1),P2(1);

C4 'NAO3' (1) A6(1),P2(1),A4(1),P4(1);

A3 'N_' (1) C4(1);

A5 'NAOA2' (1) A3(1),A2(1),P4(1),P2(1);

C2 'NAO3' (1) A5(1),A3(1),P2(1),P1(1);

C1 'N_' (1) P1(1);

ENDGATES

END

- Выполнить трансляцию описания:

- Провести моделирование объекта на функционально-логическом уровне на псевдослучайных входных воздействиях (программа SCA-TIME)

- Выполнить 3 попытки построения теста контроля объекта случайным образом (программа SCA_GENER).

Попытка №1

Результат генерации при заданном качестве покрытия входного набора в 35%:

При заданном качестве покрытия входного набора в 2%:

Попытка №2

Результат генерации при заданном качестве покрытия входного набора в 36%:

При заданном качестве покрытия входного набора в 1%:

Попытка №3

Результат генерации при заданном качестве покрытия входного набора в 36%:

При заданном качестве покрытия входного набора в 1%:

- Провести моделирование объекта на лучшем из полученных тестов (программа SCA-TIME)

- Описать цифровое устройство в потоковом виде на языке VHDL

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY hohoh IS

port (P1, P2, P3, P4: in STD_LOGIC;

C1, C2 : out STD_LOGIC;

C4 : inout STD_LOGIC);

END hohoh ;

ARCHITECTURE ha OF hohoh IS

signal A1, A4, A2, A6, A3, A5: STD_LOGIC;

BEGIN

A1 <= P4 XOR P1 after 5 NS;

A4 <= NOT P3 after 1 NS;

A2 <= P3 NOR A1 after 3 NS;

A6 <= A4 NAND P2 after 2 NS;

C4 <= NOT (A6 AND (P2 OR A4 OR P4)) after 5 NS;

A3 <= NOT C4 after 1 NS;

A5 <= NOT (A3 AND (A2 OR (P4 AND P2))) after 4 NS;

C2 <= NOT (A5 AND (A3 OR P2 OR P1)) after 5 NS;

C1 <= NOT P1 after 1 NS;

END ha;

- Подготовить блок Testbench для отладки объекта, при этом использовать тест, полученный в части 1 задания

entity TEST_Test is

end;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

architecture BENCH of TEST_Test is

component hohoh

port (		P1, P2, P3, P4:in STD_LOGIC;

C1, C2 :out STD_LOGIC;

C4: inout STD_LOGIC);

end component;

signal P1, P2, P3, P4, C1, C2, C4: STD_LOGIC;

begin

P1 <= '1', '0' after 100 NS, '0' after 200 NS, '0' after 300 NS, '0' after 400 NS, '0' after 500 NS, '0' after 600 NS, '1' after 700 NS, '1' after 800 NS;

P2 <= '0', '1' after 100 NS, '0' after 200 NS, '0' after 300 NS, '1' after 400 NS, '0' after 500 NS, '1' after 600 NS, '0' after 700 NS, '0' after 800 NS;

P3 <= '0', '0' after 100 NS, '1' after 200 NS, '0' after 300 NS, '1' after 400 NS, '1' after 500 NS, '1' after 600 NS, '0' after 700 NS, '1' after 800 NS;

P4 <= '0', '1' after 100 NS, '0' after 200 NS, '0' after 300 NS, '0' after 400 NS, '1' after 500 NS, '1' after 600 NS, '1' after 700 NS, '0' after 800 NS;

M: hohoh port map (P1, P2, P3, P4, C1, C2, C4);

end BENCH;

- Сравнить результаты моделирования объекта в двух системах моделирования

- Описать цифровое устройство в потоковом виде на языке VHDL

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY N IS

port(

A: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

END N;

ARCHITECTURE Arch_N OF N IS

Begin

F <= NOT A after 1 ns;

END Arch_N;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY NA2 IS

port(

A, B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

END NA2;

ARCHITECTURE Arch_NA2 OF NA2 IS

Begin

F <= A NAND B after 2 ns;

END Arch_NA2;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY NO2 IS

port(

A,B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC

);

END NO2;

ARCHITECTURE Arch_NO2 OF NO2 IS

BEGIN

F <= NOT(A OR B) after 3 ns;

END Arch_NO2;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY NEX2 IS

port(

A,B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC

);

END NEX2;

ARCHITECTURE Arch_NEX2 OF NEX2 IS

BEGIN

F <= A XOR B after 5 NS;

END Arch_NEX2;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY NAO3 IS

port(

A,B,C,D: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC

);

END NAO3;

ARCHITECTURE Arch_NAO3 OF NAO3 IS

BEGIN

F <= NOT (A AND (B OR C OR D)) after 5 NS;

END Arch_NAO3;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY NAOA2 IS

port(

A,B,C,D: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC

);

END NAOA2;

ARCHITECTURE Arch_NAOA2 OF NAOA2 IS

BEGIN

F <= NOT (A AND (B OR (C AND D))) after 4 NS;

END Arch_NAOA2;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY hohoh IS

port (P1, P2, P3, P4: in STD_LOGIC;

C1, C2 : out STD_LOGIC;

C4 : inout STD_LOGIC);

END hohoh ;

ARCHITECTURE ha OF hohoh IS

component N

port(

A: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

component NEX2

port(

A,B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

component NA2

port(

A,B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

component NO2

port(

A,B: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

component NAO3

port(

A,B,C,D: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

component NAOA2

port(

A,B,C,D: in STD_LOGIC;

F: out STD_LOGIC);

end component;

signal A1, A4, A2, A6, A3, A5: STD_LOGIC;

BEGIN

sA1: NEX2 port map (P4, P1, A1);

sA4: N port map (P3, A4);

sA2: NO2 port map (P3, A1, A2);

sA6: NA2 port map (A4, P2, A6);

sC4: NAO3 port map (A6, P2, A4, P4, C4);

sA3: N port map (C4, A3);

sA5: NAOA2 port map (A3, A2, P4, P2, A5);

sC2: NAO3 port map (A5, A3, P2, P1, C2);

sC1: N port map (P1, C1);

END ha;

- Сравнить результаты моделирования объекта в двух системах моделирования

- Описать цифровое устройство в потоковом виде на языке VHDL

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY lab3 IS

port (X2, X3, X4: in STD_LOGIC;

C1 : out STD_LOGIC);

END lab3;

ARCHITECTURE lab3Arc OF lab3 IS

BEGIN

C1 <= NOT((NOT((NOT X3) AND X2)) AND (X2 OR (NOT X3) OR X4));

END lab3Arc;

- Описать тест устройства на языке VHDL

entity TEST_Test_Lab3 is

end;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

architecture BENCH of TEST_Test_Lab3 is

component lab3

port (X2, X3, X4: in STD_LOGIC;

C1 : out STD_LOGIC);

end component;

signal X2, X3, X4, C1: STD_LOGIC;

begin

X2 <= '0', '1' after 100 NS, '0' after 200 NS, '0' after 300 NS, '1' after 400 NS, '0' after 500 NS, '1' after 600 NS, '0' after 700 NS, '0' after 800 NS;

X3 <= '0', '0' after 100 NS, '1' after 200 NS, '0' after 300 NS, '1' after 400 NS, '1' after 500 NS, '1' after 600 NS, '0' after 700 NS, '1' after 800 NS;

X4 <= '0', '1' after 100 NS, '0' after 200 NS, '0' after 300 NS, '0' after 400 NS, '1' after 500 NS, '1' after 600 NS, '1' after 700 NS, '0' after 800 NS;

M: lab3 port map (X2, X3, X4, C1);

end BENCH;

- Результат моделирования